Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.”

Fabrycznie nowy podnośnik koszowy na podwoziu pojazdu samochodowego                                o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony musi  być kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych                        oraz prawnych, nie może być prototypem lub urządzeniem robionym na potrzeby tego zamówienia  i musi spełniać poniższe wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych.

1.   Parametry  techniczne i jakościowe, jakimi powinien odpowiadać zamawiany                     w postępowaniu podnośnik koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego                            o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

  - Opis fabrycznie nowego samochodu do zabudowy:

  - rok produkcji min. 2019,

  - masa całkowita samochodu wraz z zabudową: do 3,5 tony,

  - silnik wysokoprężny o mocy minimum 100 KM, norma emisji spalin: min. Euro 6 ,,lub równoważne”

  - pojemność silnika pojazdu: minimum 2000 cm3,

  - skrzynia biegów manualna z min. 5 biegami + bieg wsteczny,

  - napęd tylny, opony bezdętkowe,

  - bliźniacze koła tylne,

  - wyposażenie dodatkowe: system ESP, ABS,

  - układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy,

  - kabina 3-osobowa (kierowca + 2 osoby), siedzenia w układzie 1 + 2,

  - liczba drzwi: 2 – drzwiowy,

  - wyposażenie standardowe pojazdu, tj.  pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik samochodowy, fabryczny komplet kluczy, klucz do kół, gaśnica proszkowa typu samochodowego, umieszczona w pobliżu siedzenia kierowcy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka,

  - oświetlenie wewnętrzne kabiny, oświetlenie zewnętrzne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

  - światła przeciwmgielne,

  - zewnętrzna sygnalizacja akustyczna cofania,

  - wyposażenie wewnętrzne: fabrycznie nowe radio z głośnikami i anteną, dywaniki gumowe,

  - elektrycznie sterowane szyby, szyba w tylnej ścianie kabiny,

  - lusterka wsteczne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego, elektrycznie regulowane, również zamontowane lusterko wsteczne w kabinie,

  - zabezpieczenie: immobiliser,

  - centralny zamek,

  - kolor: preferowany biały,

  - fartuchy przeciw błotne kół przednich.

  - Parametry fabrycznie nowej zabudowy pojazdu:

  - rok produkcji zabudowy min. 2020,

  - kolor zabudowy: preferowany biały,

  - podnośnika koszowego przegubowo-teleskopowy tzw. pantograf,

  - sterowanie co najmniej hydrauliczne w koszu i z poziomu ziemi zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,

  - dodatkowe sterowanie zdalne na kablu o dł. min 10 m lub sterowanie bezprzewodowe

  - minimalna wysokość robocza: 21 metrów,

  - udźwig kosza: min. 2 osoby i min. 240 kg,

  - wysięg boczny przy pełnym koszu: min. 8 metrów,

  - wysięg boczny przy wadze 120 kg (jedna osoba+ narzędzia): min. 11 metra,

  - kosz obrotowy co najmniej 90 stopni w prawo i lewo,

  - kosz ażurowy, rurkowy, nie zabudowany,

  - bezpośredni dostęp do kosza z powierzchni terenu,

  - podpory rozstawne hydrauliczne (4 szt.), typ H,

  - zakres obrotu osi podnośnika min. 600 o,

  - automatyczne poziomowanie kosza,

  - licznik motogodzin,

  - układ awaryjnego opuszczania kosza, awaryjna pompa ręczna,

  - gniazdo elektryczne 230V/10A w koszu,

  - przeciwpoślizgowa aluminiowa podłoga platformy roboczej,

  - sterowanie ramionami podnośnika przy pomocy zsynchronizowanych teleskopów cylindrycznych,

  - oznakowanie ostrzegawcze pojazdu zgodnie z przepisami, tj. pasy ostrzegawcze,  sygnalizacyjna błyskowa na dachu kabiny,  dwie lampy ostrzegawcze koloru żółtego umiejscowione na dachu samochodu ,

  - zabudowa musi odpowiadać wytycznym dyrektywy 89/392 EWG i posiadać znak CE ,,lub równoważne”

  - pojazd dostosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby                        w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej                    w temperaturach otoczenia od -15 0C do + 500C.

2. Wymagania dodatkowe:

  - dostawa podnośnika koszowego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych                Sp.  z.o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce,

  - pojazd musi posiadać wszystkie instrukcje niezbędne do prawidłowej obsługi 
i eksploatacji podnośnika koszowego w języku polskim (np. instrukcja obsługi, konserwacji i eksploatacji podnośnika, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książkę przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych, dokumentację techniczno –ruchową niezbędną do rejestracji w UDT ) - odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą podnośnika,

  - pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie i dokumenty dopuszczające              go do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i umożliwiające jego natychmiastową rejestrację i eksploatację,

  - Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego                   na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji codziennej (bieżącej) dostarczonego podnośnika koszowego – szkolenie należy udokumentować protokólarnie.

  - Wykonawca udzieli 48 miesięcznego okresu gwarancji na cały pojazd                     lub 120.000 km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) na podwozie                             i zabudowę. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin  (dni robocze od poniedziałku do piątku)  od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o  zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czas naprawy podnośnika do 48 godzin  (dni robocze od poniedziałku do piątku) od momentu telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego  o zaistniałym problemie. W przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin (dni robocze od poniedziałku                      do piątku) czas naprawy wydłuża czas trwania okresu gwarancyjnego.

W okresie gwarancji naprawa i przeglądy podnośnika odbywać się będą:

w siedzibie Zamawiającego (serwis zabudowy)  lub na terenie serwisu samochodu do zabudowy (punkt serwisu samochodu do zabudowy musi znajdować się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Sandomierskiej 249, 25-330 Kielce).

- W przypadku konieczności odstawienia pojazdu do serwisu w okresie gwarancji      w celu naprawy Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania zamówienia oraz wad urządzeń i materiałów.

- Strony postanawiają, że z odbioru czynności serwisowych będzie spisany protokół odbioru.

- Wykonawca udzieli zgody na piśmie na montaż urządzeń do monitorowania                         i lokalizacji pojazdu w trakcie trwania gwarancji.

Wymagane kryteria uwzględniające wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r., Nr 96, poz. 559) oferowanego pojazdu; ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku) nie większe niż 4,03 MJ/km, norma emisji spalin:                         min. Euro 6.

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie                               z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.